糕点的判断和选择

一、判断

1.饼干生产企业除必备的生产环境外，还应当有与企业生产相适应的原辅料库、生产车间、成品库。（√）

2.生产线不是连续的，无须有冷却车间。(x)

3.生产发酵产品的企业还必须具备发酵间。（√）

4.采购纳入生产许可证管理的原辅材料时，可以选择未获得生产许可证企业生产的产品。（x）

5.对夹心类产品的心料等如有外购情况的，无需制定进货验收制度并实施。（x）

6.出厂检验项目中注有“*”标记的，企业每两年应当进行1次检验。（x）

7.根据企业申请发证产品的品种，随机抽取1种产品进行检验。（√）

8.所抽样样品须为同一批次保质期内的产品。（√）

9.企业生产饼干的原辅材料必须符合国家标准、行业标准和有关规定。（√）

10.样品确认无误后，由抽样人员与被抽样单位有关人员在抽样单上签字、盖章，当场封存样品，并加贴封条。（√）

二、选择

1.随机抽样不少于4kg且不少于(b)个最小包装的样品。

a.4              b. 8              c. 10              d.     12

2.样品分成（2）份，(1)份检验，(1)份备查。

a. 2   1    1     b.  3   2   1   c.3   1   2       d.4   2   2

3.封条上应当有抽样人员签名、抽样单位盖章及（c）。

a. 联系电话   b.所在部门     c.封样日期    d.抽样个数

4.出厂检验中使用的分析天平精确度是：（a）

a.0.1mg        b.0.1g       c.0.01mg        d.0.01g

5.必备的出厂检验设备包括：分析天平，灭菌锅，无菌室或超净工作台，微生物培养箱，（a）等

a干燥箱    b.真空烘箱  c.马弗炉  d.压缩空气机

6.饼干的出厂检验项目包括：感官 、净含量、 大肠菌群、 菌落总数和（c）

a.脂肪      b.酸度         c.水分        d.pH值

7.检验中容易出现的质量安全问题有1．食品添加剂超范围和超量使用。2．残留物质变质、霉变等。和（d）

a.化学性污染    b.环境危害    c.原材料污染    d.水分和微生物超标

8.所抽样样品须为（d）保质期内的产品，以同班次、同规格的产品为抽样基数。

a.同生产线    b.不同生产线    c.不同批次    d.同一批次

9.在企业的成品库内随机抽取发证检验样品,抽样基数不少于(c)袋（盒）

a.50               b.100                  c.200           d.250

10.企业生产夹心类产品时，应抽取（b）产品。

a.非夹心类     b.夹心类         c.随意抽取        d.以上均可