生产许可证审查细则试题

- 单项选择

- 大米产品类别编号为（  ）B

- 0101

- 0102

- 0201

- 0202

- 婴幼儿及其他配方谷粉产品类别编号为（  ）。D

A、2401

B、2501

C、2601

D、2701

- 大米的基本生产流程为（  ）A

A、稻谷-筛选-去石-磁选-砻谷-谷糙分离-碾米-成品包装

B、稻谷-筛选-去石-砻谷-磁选 -谷糙分离-碾米-成品包装

C、稻谷-筛选-去石-磁选-砻谷-碾米-谷糙分离 -成品包装

D、稻谷-筛选-磁选-去石-砻谷-谷糙分离-碾米-成品包装

- 大米容易出现的质量安全问题（  ）。D

A、蛋白质超标

B、黄粒米超标

C、水分超标

D、B和C都是

- 同一批次的大米产品不得少于（  ）C

A、30袋

B、40袋

C、50袋

D、60袋

- 大米的抽样数量是（  ）。B

A、4kg

B、5kg

C、6kg

D、7kg

- 豆基类配方粉湿法生产生产流程（  ）A

- 原料验收-浸泡或灭酶-磨浆-超高温灭酶-标准化配料-均质-杀菌-浓缩-喷雾干燥-筛粉、晾粉-包装

- 原料验收-磨浆-浸泡或灭酶-超高温灭酶-标准化配料-均质-杀菌-浓缩-喷雾干燥-筛粉、晾粉-包装

- 原料验收-浸泡或灭酶-磨浆-标准化配料-超高温灭酶-均质-杀菌-浓缩-喷雾干燥-筛粉、晾粉-包装

- 原料验收-浸泡或灭酶-磨浆-超高温灭酶-标准化配料-喷雾干燥-杀菌-浓缩-均质-筛粉、晾粉-包装

8、豆基类配方粉干法生产生产流程（  ）C

A、原料精选-灭酶-脱皮-混合-粉碎-过筛-包装

B、原料精选-脱皮-灭酶-粉碎-混合-过筛-包装

C、原料精选-灭酶-脱皮-粉碎-混合-过筛-包装

D、原料精选-灭酶-脱皮-粉碎-过筛-混合-包装

- 500g以下配方谷粉抽样基数为（  ）。C

A、14个销售包装

B、15个销售包装

C、16个销售包装

D、17个销售包装

10、500g以上配方谷粉抽样基数为（  ）。D

- 7个销售包装

- 8个销售包装

C、9个销售包装

D、10个销售包装

二、判断题

对1、大米的申证单元只有一个，即大米

错2、大米质量安全问题不包括水分超标

对3、大米的关键控制点为稻谷的清理、碾米、产品整理

错4、大米不允许分装

对5、砻谷是将稻谷脱去颖壳，制成糙米的粮食

对6、婴幼儿及其他配方谷粉产品的申证单元为两个，即婴幼儿配方谷粉，其他配方谷粉

对7、配方谷粉的生产流程分为膨化法和滚筒干燥法

对8、豆基类配方粉生产流程分为湿法生产和干法生产

错9、蒸煮不能算是滚筒干燥法生产的关键控制环节

对10、婴幼儿及其他配方谷粉的质量安全问题会有水分含量高、蛋白质或脂肪不符合要求、有杂质、维生素或微量元素含量不足或超标、灭酶不彻底、微生物污染