上海城建职业学院奉贤校区生活楼维修工程结构检测服务

| 预算金额 （超过采购预算报价不予接受） | 145300元（本金额为暂估预算。项目最终结算服务费总额，不得超过项目正式出库批复概算中所列本项咨询服务的对应费用额度；若批复概算中的对应费用低于合同约定金额，最终按批复概算金额据实结算，成交供应商须无条件接受调减。） |
| --- | --- |
| 项目编号 | ZCJJ-2026-030 |
| 项目时限 | 合同签订后10日历天内完成现场检测，15日历天内出具正式报告。 |
| 付款方式 | 在项目财政资金已下达的前提下，正式报告完成后14天内，支付服务费总额的100%。 |
| 验收方式/标准 | 1. 出具加盖检测单位资质章的正式房屋主体结构安全性检测（含抗震）鉴定报告，报告内容完整、数据准确、结论明确； 2. 报告符合《房屋质量检测规程》（DG/TJ08-79）等上海市地方规范及国家相关标准要求； 3. 报告满足校内审批及后续维修工程设计、报建要求，配合评审答疑及必要修改。 |
| 报价截止日期 | 2026年7月16日 |

竞价公告

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规之规定，对本项目进行公开竞价，特邀请合格的供应商前来参加竞价。

一、合格的供应商必须具备以下条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

二、项目需求

项目背景：

奉贤校区生活楼为2层钢筋混凝土框架结构，总建筑面积5812.1㎡，建成于2005年，现状功能为食堂及公共浴室。该建筑拟实施整体大修，为全面掌握房屋结构安全状况及抗震性能，为后续维修改造设计、审批及施工提供技术依据，需开展房屋主体结构安全性检测（含抗震）鉴定工作。

项目主要内容及技术要求：

（一）检测鉴定范围

奉贤校区生活楼房屋主体结构（总建筑面积5812.1㎡），涵盖基础、上部承重结构及围护结构体系。

（二）主要检测内容

1. 工程资料复核：核查建筑结构竣工图纸、地质勘察报告等原始资料；

2. 结构体系调查：现场核查结构布置、传力路径，判断是否存在结构拆改及超载使用情况；

3. 建筑结构布置复核：复核平面布置、构件截面尺寸、梁柱配筋等；

4. 混凝土强度检测：采用回弹法检测框架梁、柱混凝土强度；

5. 房屋变形测量：检测房屋整体倾斜及不均匀沉降；

6. 完损状况调查：全面调查结构构件裂缝、变形、损伤等完损情况；

7. 承载力验算：建立结构计算模型，验算主体结构承载能力；

8. 抗震鉴定：核查抗震构造措施，进行抗震性能综合鉴定，评估7度设防下抗震能力。

（三）技术要求

1. 严格执行国家及上海市现行规范；

2. 检测数据真实可靠，鉴定结论客观明确，提出针对性处理建议；

3. 出具正式检测鉴定报告纸质版（满足审批及存档份数）及电子版。

（四）服务商资格要求（星号项必须提供相关材料证明）

★1. 持有上海市房屋质量检测鉴定资质（沪房鉴类），具备独立法人资格；

★2. 具有高校或同类公共建筑结构检测鉴定项目业绩（提供合同证明），熟悉上海地方规范要求

★3. 项目负责人具备相关专业中级及以上职称，有同类项目负责人经验。

三、违约责任：

1.采购单位与成交供应商应认真履行合同，由于某一方的过失使合同不能履行或造成其它后果的，由过失方承担相应责任；如在项目实施过程中，成交供应商违约情节严重，采购单位有权终止合同，由此造成采购单位的经济损失由成交供应商承担。如属双方过失，则根据各自过失的大小，分别承担相应的责任。

2.由于不可抗力造成合同不能履行时，采购单位与成交供应商均不承担任如造成任何一方损失的，则由损失方自理。

3.采购单位与成交供应商在执行合同过程中所发生的争议，应先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方有权诉诸人民法院。

4.采购项目需要落实的政府采购政策情况：推行节能产品政府采购。推行环境标志产品政府采购。促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展。规范进口产品采购政策。推行无线局域网产品政府采购。

- 四、报价文件的要求

- 报价清单（按照本项目具体的需求做出详细报价清单及报价明细，盖章并留好联系人及联系电话）

- 营业执照复印件（盖章）

- 星号项相关材料证明（必须提供，否则将视为无效报价）

★①持有上海市房屋质量检测鉴定资质（沪房鉴类），具备独立法人资格。

★②具有高校或同类公共建筑结构检测鉴定项目业绩，熟悉上海方规范要求（提供合同证明）

★③项目负责人具备相关专业中级及以上职称，有同类项目负责人经验。

- 报价文件必须做好密封处理：
正面写好项目名称，公司名称，报价日期，联系人，联系电话。背面贴好封条并盖章，否则将视为无效报价，不接受二次报价。

- 五、报价文件的递交方式

- 报价文件递交地点（可发快递）：上海市奉贤区南亭公路2080号图文楼206室

- 收件人：钱老师

- 电话：13501712906  021-57401582